# Лабораторная работа 1 Локальная сеть на коммутаторах Cisco Packet Tracer

Отчет описывает построение двухсегментной локальной сети в Cisco Packet Tracer, настройку access и trunk портов, изменение native VLAN, проверку передачи ICMP-пакетов и демонстрацию ограничения MAC-адресов с помощью Port-Security.

# Цель работы

Закрепить навыки проектирования локальной вычислительной сети, настройки коммутаторов в Cisco IOS, анализа кадров в режиме Simulation и проверки защитных настроек порта.

# Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| X | номер группы |
| Y | номер варианта |
| A | количество ПК в первом сегменте |
| B | количество ПК во втором сегменте |
| K | лимит MAC-адресов для проверки Port-Security, K меньше A |

Все устройства размещаются в подсети 196.X.Y.0/24. Пользовательские порты работают в VLAN 10, а native VLAN на trunk-соединении изменена на VLAN 99. Поэтому трафик VLAN 10 между коммутаторами передается с тегом IEEE 802.1Q, а трафик на участке ПК - коммутатор остается нетегированным.

# Топология

PC_A1 ... PC_AA -- Fa0/1..Fa0/A   SW1   Fa0/24 == trunk == Fa0/24   SW2   Fa0/1..Fa0/B -- PC_B1 ... PC_BB

^

|

Laptop-Console -- RS-232 console

Рабочие станции подключаются к коммутаторам медным прямым кабелем. Коммутаторы соединяются между собой кроссоверным кабелем. Один из коммутаторов настраивается через консольный RS-232 порт.

# Адресный план

| Устройство | Интерфейс | IP адрес | Маска |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | VLAN 10 | 196.X.Y.2 | 255.255.255.0 |
| SW2 | VLAN 10 | 196.X.Y.3 | 255.255.255.0 |
| PC_A1 | FastEthernet0 | 196.X.Y.11 | 255.255.255.0 |
| PC_Ai | FastEthernet0 | 196.X.Y.(10+i) | 255.255.255.0 |
| PC_B1 | FastEthernet0 | 196.X.Y.101 | 255.255.255.0 |
| PC_Bj | FastEthernet0 | 196.X.Y.(100+j) | 255.255.255.0 |

Шлюз по умолчанию на ПК не задается, так как все узлы находятся в одной подсети и маршрутизатор в топологии не используется.

# Основная конфигурация

На обоих коммутаторах создаются VLAN 10 для пользовательского трафика и VLAN 99 как native VLAN для trunk-соединения. На SW2 на trunk-порту дополнительно включается Port-Security с режимом нарушения restrict и sticky-изучением MAC-адресов.

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,99

switchport trunk native vlan 99

switchport port-security

switchport port-security maximum <K>

switchport port-security violation restrict

switchport port-security mac-address sticky

# Проверка

Корректность настройки проверяется командами show vlan brief, show interfaces trunk, show port-security interface fa0/24, show port-security address и ping между ПК разных сегментов.

show vlan brief

show interfaces trunk

show port-security interface fa0/24

show port-security address

ping 196.X.Y.101

Для разрешенных MAC-адресов ICMP-запросы должны проходить успешно. После превышения лимита K кадры от нового MAC-адреса отбрасываются, а счетчик нарушений Port-Security увеличивается.

# Сравнение кадров

В режиме Simulation кадр между ПК и коммутатором отображается как обычный Ethernet-кадр без VLAN-тега. На участке между SW1 и SW2 этот же трафик проходит через trunk и содержит тег IEEE 802.1Q с VLAN ID 10. Native VLAN 99 настроена одинаково на обеих сторонах trunk.

# Удаленный доступ

Дополнительно настроен Telnet-доступ к SW1 по адресу 196.X.Y.2. Пароль VTY: telnet123. Для входа в привилегированный режим используется enable secret class.

# Ответы на контрольные вопросы

1. Какие протоколы физического уровня были использованы в данной работе? Ethernet по медной витой паре для подключений ПК и коммутаторов, а также RS-232 для консольного подключения. ПК соединяются с коммутаторами прямым кабелем, коммутаторы по условию работы - кроссоверным кабелем.

2. Чем отличаются режимы trunk и access? Access-порт относится к одному VLAN и передает кадры без тегов. Trunk-порт переносит несколько VLAN между сетевыми устройствами и маркирует кадры тегом IEEE 802.1Q, кроме кадров native VLAN.

3. Для чего необходимо использовать Port-Security? Port-Security ограничивает количество или конкретный список MAC-адресов на порту, уменьшая риск несанкционированного подключения и переполнения MAC-таблицы.

4. Какие протоколы канального и физического уровня были использованы? На канальном уровне использовались Ethernet IEEE 802.3 и IEEE 802.1Q для VLAN-тегов. На физическом уровне применялись медная витая пара Ethernet и RS-232. ICMP и IP применялись для проверки связи, но относятся к более высоким уровням.

5. Какие режимы работы Port-Security существуют? Protect отбрасывает кадры неизвестных MAC-адресов без уведомлений. Restrict отбрасывает такие кадры и увеличивает счетчик нарушений. Shutdown переводит порт в error-disabled состояние и блокирует передачу до восстановления администратором.

6. Что такое VLAN и для чего он применяется? VLAN - логическая локальная сеть и отдельный широковещательный домен внутри коммутируемой инфраструктуры. VLAN применяют для изоляции устройств, снижения широковещательного трафика, повышения безопасности и удобного разделения сети.

# Вывод

В лабораторной работе построена сеть из двух коммутируемых сегментов в одной подсети, настроены access-порты, trunk-соединение с измененной native VLAN, проверена передача ICMP между сегментами и продемонстрировано ограничение MAC-адресов с помощью Port-Security.